### Приложение № 2

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту (в том числе благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов № 53 корпус 3 по ул. Большая Московская, № 22 по ул. Космонавтов, № 3 по ул. Молотковская в Великом Новгороде – ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

1. Наименование работ: Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий многоквартирных домов № 53 корпус 3 по ул. Большая Московская, № 22 по ул. Космонавтов, № 3 по ул. Молотковская в Великом Новгороде - ЛОТ № 2 (Дополнительный перечень работ)

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;   СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Исполнителю.

Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории многоквартирного дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схема выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 8.00 до 11.00. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.

4. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

4.1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

4.2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

5. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

6. Сроки выполнения работ:  С даты заключения Договора до 1 сентября 2023 г.

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на асфальтобетонное покрытие ПАРКОВКА |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,415 |  |
|  |  |  | 1/0,415 |  |  |  |
| 2 |  | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 726,25 |  |
|  |  |  | 2/726,25 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 2,49 |  |
|  |  |  | 3/2,49 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 1,66 |  |
|  |  |  | 4/1,66 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР01-01-014-11 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,061 |  |
|  |  |  | 5/0,061 |  |  |  |
| 6 |  | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 106,75 |  |
|  |  |  | 6/106,75 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень | 100 м3 | 0,0732 |  |
|  |  |  | 7/0,0732 |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 3,05 |  |
|  |  |  | 8/3,05 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,7 кг на 1 м2) - 830 м2. | т | 0,581 |  |
|  |  |  | 9/0,581 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,7968 |  |
|  |  |  | 10/0,7968 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) - 830 м2. | т | 0,249 |  |
|  |  |  | 11/0,249 |  |  |  |
| 12 |  | 91.08.02-001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье). [О.Ч.п.1.27.8] | маш.-ч | 0,353929 |  |
|  |  |  | 12/0,353929 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ.5см) | 1000 м2 | 0,83 |  |
|  |  |  | 13/0,83 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,66 |  |
|  |  |  | 14/1,66 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на валку деревьев и корчёвку пней (30штук) |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕРр68-34-02 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | м3 | 4,69 |  |
|  |  |  | 1/4,69 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРр68-34-01 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 41,72 |  |
|  |  |  | 2/41,72 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕРр68-34-04 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 дерево) | м3 | 4,69 |  |
|  |  |  | 3/4,69 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР01-02-105-09 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт | 0,3 |  |
|  |  |  | 4/0,3 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,14 |  |
|  |  |  | 5/0,14 |  |  |  |
| 6 |  | ФСЦпг01-01-01-007 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 41,54 |  |
|  |  |  | 6/41,54 |  |  |  |
| 7 |  | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 41,54 |  |
|  |  |  | 7/41,54 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на устройство дренажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1. № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; ФЕР01-01-009-14; Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2; 1000 м3; 0,06. 1/0,06. 2; ФЕР01-02-057-02; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3; 0,06. 2/0,06. 3; ФЕР01-02-068-01; Водоотлив: из траншей; 100 м3; 0,15. 3/0,15. 4; ФЕР23-01-001-01; Устройство основания под трубопроводы: песчаного; 10 м3; 0,5. 4/0,5. 5; ФЕР23-01-001-02; Устройство основания под трубопроводы: щебеночного; 10 м3; 1. 5/1. 6; ФЕР23-01-020-01; Укладка дренажных труб диаметром: 110 мм; 100 м; 0,5. 6/0,5. 7; ФЕР23-04-008-02; Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых; шт; 5. 7/5. 8; ФЕР01-02-061-01; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - песком; 100 м3; 0,05. 8/0,05. 9; ФЕР01-01-033-01; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000 м3; 0,066. 9/0,066. 10; ФЕР01-02-027-01; Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1; 1000 м2; 0,1. 10/0,1. |
| Согласовано |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  |  | _____________________ |  |  |  |
| благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на установку МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - качели - 2 шт. |  |  | 100 шт | 0,08 |  |
|  |  |  |  | 1/0,08 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качели - 2 шт. |  |  | 100 м3 | 0,006034 |  |
|  |  |  |  | 2/0,006034 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели - 2 шт. |  |  | т | 0,0064 |  |
|  |  |  |  | 3/0,0064 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 15.1.02.08-0002 | Качели |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 4/1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 15.1.02.08-0034 | Качели двухпролетные на металлических стойках |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 5/1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качалка-балансир |  |  | 100 шт | 0,01 |  |
|  |  |  |  | 6/0,01 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качалка-балансир |  |  | 100 м3 | 0,00064 |  |
|  |  |  |  | 7/0,00064 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки-балансира |  |  | т | 0,0008 |  |
|  |  |  |  | 8/0,0008 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | текущая цена | Качалка-балансир |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 9/1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - карусель |  |  | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  |  | 10/0,04 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - карусель |  |  | 100 м3 | 0,00448 |  |
|  |  |  |  | 11/0,00448 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления карусели |  |  | т | 0,0032 |  |
|  |  |  |  | 12/0,0032 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 15.1.02.06-0032 | Карусель, тип 3 |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 13/1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - горка |  |  | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  |  | 14/0,04 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - горка |  |  | 100 м3 | 0,00448 |  |
|  |  |  |  | 15/0,00448 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления горки |  |  | т | 0,0032 |  |
|  |  |  |  | 16/0,0032 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 15.1.02.04-0081 | Горка (спуск) высотой 900 мм |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 17/1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - песочница |  |  | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  |  | 18/0,04 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - песочница |  |  | 100 м3 | 0,00144 |  |
|  |  |  |  | 19/0,00144 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 15.1.02.21-0029 | Песочница, размеры 2700x2700x380 мм |  |  | шт | 1 |  |
|  |  |  |  | 20/1 |  |  |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Молотковская, дом № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  |  | ФЕР47-01-004-06 |  | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м в естественном грунте |  | 10 шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ФЕР47-01-009-02 |  | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м |  | 10 шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 16.2.02.03-0038 |  | Пихта |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 16.2.02.03-0046 |  | Сосна |  | шт |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4/7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ФЕР47-01-046-03 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (толщ.10см) |  | 100 м2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ФЕР47-01-046-05 |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  | 100 м2 |  | -3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ФЕР47-01-046-06 |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 100 м2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на валку деревьев и корчёвку пней (50штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  |  |  | ФЕРр68-34-04 |  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см |  | м3 |  | 293 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1/293 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ФЕР01-02-105-09 |  | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см |  | 100 шт |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2/0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ФСЦпг01-01-01-007 |  | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого |  | 1 т груза |  | 210,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3/210,1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ФСЦпг03-21-01-019 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км |  | 1 т груза |  | 210,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4/210,1 |  |  |  |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на устройство площадки для сбора ТКО |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР01-01-014-08 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,00408 |  |
|  |  |  | 1/0,00408 |  |  |  |
| 2 |  | ФСЦпг03-21-01-090 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км | 1 т груза | 5,712 |  |
|  |  |  | 2/5,712 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 2,55 |  |
|  |  |  | 3/2,55 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1,53 |  |
|  |  |  | 4/1,53 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0255 |  |
|  |  |  | 5/0,0255 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,12 |  |
|  |  |  | 6/0,12 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас) | т | 0,1 |  |
|  |  |  | 7/0,1 |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка каркаса сеткой и стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  |  | 8/0,59 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  |  | 9/0,59 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,59 |  |
|  |  |  | 10/0,59 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  | 11/0,04 |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к калиткам | шт | 4 |  |
|  |  |  | 12/4 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |
|  |  |  | 13/1 |  |  |  |
| 14 |  | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт | 1 |  |
|  |  |  | 14/1 |  |  |  |
| 15 |  | цена поставщика | Ключ абонента домофонный | 1 шт. | 200 |  |
|  |  |  | 15/200 |  |  |  |
| 16 |  | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 4 |  |
|  |  |  | 16/4 |  |  |  |
| 17 |  | 01.7.04.10-0011]при | кнопка отпирания | комплект | 4 |  |
|  |  |  | 17/4 |  |  |  |
| 18 |  | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (мачта под СИП) | т | 0,00924 |  |
|  |  |  | 18/0,00924 |  |  |  |
| 19 |  | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,1 |  |
|  |  |  | 19/0,1 |  |  |  |
| 20 |  | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
|  |  |  | 20/0,2 |  |  |  |
| 21 |  | 20.2.12.03-0011 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 20 |  |
|  |  |  | 21/20 |  |  |  |
| 22 |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
|  |  |  | 22/0,2 |  |  |  |
| 23 |  | 21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 | 1000 м | 0,02 |  |
|  |  |  | 23/0,02 |  |  |  |
| 24 |  | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт | 4 |  |
|  |  |  | 24/4 |  |  |  |
| 25 |  | 20.5.02.05-0001 | Коробки для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x56 мм | шт | 4 |  |
|  |  |  | 25/4 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 |  |  | ФЕРм10-04-064-02 |  | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа (коммутатор) |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ФЕРм11-04-028-01 |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С) |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ФЕРм10-10-001-01 |  | Камеры видеонаблюдения: фиксированные |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ФЕРм11-04-026-01 |  | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 |  | шт |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 22.1.02.01-0011 |  | F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной |  | 100 шт |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5/0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ФЕРм08-02-409-09 |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 100 м |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6/0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 24.3.01.02-0022 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ (IP55) диаметром: 20 мм |  | 10 м |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 23.8.03.02-0002 |  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм |  | 10 шт |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ФЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9/0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 21.1.04.01-1024 |  | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  | 1000 м |  | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10/0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФЕРп01-11-011-01 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11/0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | цена поставщика |  | Видеокамера ночного видения уличной установки |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | цена поставщика |  | Коммутатор D-Link DES-1008P+ |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | цена поставщика |  | Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на устройство газонного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 |  |  |  | ФЕР09-08-001-01 |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 100 шт |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1/0,17 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ФЕР09-08-002-05 |  | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой 0,5 м - 35м |  | 10 шт |  | 1,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2/1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | цена поставщика |  | Решетка ограждения металлическая, высота до 0,5 м |  | м |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3/35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | ФЕР13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4/0,35 |  |  |  |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на устройство дренажа |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0135 |  |
|  |  |  | 1/0,0135 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,11 |  |
|  |  |  | 2/0,11 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 0,15 |  |
|  |  |  | 3/0,15 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт | 2 |  |
|  |  |  | 4/2 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0135 |  |
|  |  |  | 5/0,0135 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,014 |  |
|  |  |  | 6/0,014 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на озеленение |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (толщ.10см) | 100 м2 | 1,75 |  |
|  |  |  | 1/1,75 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,75 |  |
|  |  |  | 2/-1,75 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,75 |  |
|  |  |  | 3/1,75 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, дом № 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на установку МАФ |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 шт | 0,01 |  |
|  |  |  | 1/0,01 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,004 |  |
|  |  |  | 2/0,004 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления тренажёра | т | 0,0048 |  |
|  |  |  | 3/0,0048 |  |  |  |
| 4 |  | текущая цена | Тренажёр | шт | 1 |  |
|  |  |  | 4/1 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на установку МАФ |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - качели - 1 шт. | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  | 1/0,04 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качели - 1 шт. | 100 м3 | 0,00448 |  |
|  |  |  | 2/0,00448 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качели - 1 шт. | т | 0,0032 |  |
|  |  |  | 3/0,0032 |  |  |  |
| 4 |  | текущая цена | Качели | шт | 1 |  |
|  |  |  | 4/1 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - качалка-балансир | 100 шт | 0,01 |  |
|  |  |  | 5/0,01 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - качалка-балансир | 100 м3 | 0,00064 |  |
|  |  |  | 6/0,00064 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления качалки-балансира | т | 0,0008 |  |
|  |  |  | 7/0,0008 |  |  |  |
| 8 |  | текущая цена | Качалка-балансир | шт | 1 |  |
|  |  |  | 8/1 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - карусель | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  | 9/0,04 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - карусель | 100 м3 | 0,00448 |  |
|  |  |  | 10/0,00448 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления карусели | т | 0,0032 |  |
|  |  |  | 11/0,0032 |  |  |  |
| 12 |  | 15.1.02.06-0032 | Карусель, тип 3 | шт | 1 |  |
|  |  |  | 12/1 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - горка | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  | 13/0,04 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - горка | 100 м3 | 0,00448 |  |
|  |  |  | 14/0,00448 |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления горки | т | 0,0032 |  |
|  |  |  | 15/0,0032 |  |  |  |
| 16 |  | 15.1.02.04-0081 | Горка (спуск) высотой 900 мм | шт | 1 |  |
|  |  |  | 16/1 |  |  |  |
| 17 |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - песочница | 100 шт | 0,04 |  |
|  |  |  | 17/0,04 |  |  |  |
| 18 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - песочница | 100 м3 | 0,00144 |  |
|  |  |  | 18/0,00144 |  |  |  |
| 19 |  | 15.1.02.21-0029 | Песочница, размеры 2700x2700x380 мм | шт | 1 |  |
|  |  |  | 19/1 |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (инф. стенд) | 100 шт | 0,03 |  |
|  |  |  | 20/0,03 |  |  |  |
| 21 |  | ФЕР10-01-059-01 | Установка инф. стенда (прим.) | 100 шт | 0,03 |  |
|  |  |  | 21/0,03 |  |  |  |
| 22 |  | 15.2.01.07-0001 | Щит информационный | шт | 3 |  |
|  |  |  | 22/3 |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (велопарковка) | т | 0,02 |  |
|  |  |  | 23/0,02 |  |  |  |
| 24 |  | КП | Велопарковка | шт | 1 |  |
|  |  |  | 24/1 |  |  |  |
| 25 |  | ФЕРр51-4-02 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м - Детский комплекс | 100 шт | 0,3 |  |
|  |  |  | 25/0,3 |  |  |  |
| 26 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - Детский комплекс | 100 м3 | 0,0189 |  |
|  |  |  | 26/0,0189 |  |  |  |
| 27 |  | ФЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (без стоимости болтов) - Сборка детского комплекса (прим.) | 100 шт | 1,6 |  |
|  |  |  | 27/1,6 |  |  |  |
| 28 |  | ФЕРм37-01-001-04 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т - монтаж детского комплекса (прим.) | шт | 2 |  |
|  |  |  | 28/2 |  |  |  |
| 29 |  | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание ( турник) | 100 шт | 0,03 |  |
|  |  |  | 29/0,03 |  |  |  |
| 30 |  | ФЕР10-01-059-01 | Установка турника (прим.) | 100 шт | 0,01 |  |
|  |  |  | 30/0,01 |  |  |  |
| 31 |  | КП | Стенка-турник | шт | 1 |  |
|  |  |  | 31/1 |  |  |  |
| 32 |  | ФЕРр51-4-01 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м - тренажёры | 100 шт | 0,1 |  |
|  |  |  | 32/0,1 |  |  |  |
| 33 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки - тренажёры | 100 м3 | 0,02 |  |
|  |  |  | 33/0,02 |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР06-03-004-08 | Установка анкерных болтов для крепления - тренажёров | т | 0,032 |  |
|  |  |  | 34/0,032 |  |  |  |
| 35 |  | 15.1.02.09-0019 | Игровой комплекс, размеры 2600х4500х3300 мм (дерево, пластик) | шт | 2 |  |
|  |  |  | 35/2 |  |  |  |
| 36 |  | 15.1.02.10-0102 | Тренажер | шт | 5 |  |
|  |  |  | 36/5 |  |  |  |
| 37 |  | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 ( 0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,08 |  |
|  |  |  | 37/0,08 |  |  |  |
| 38 |  | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 112 |  |
|  |  |  | 38/112 |  |  |  |
| 39 |  | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.10см | 100 м3 | 0,4 |  |
|  |  |  | 39/0,4 |  |  |  |
| 40 |  | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ. 10 см . | 100 м3 | 0,4 |  |
|  |  |  | 40/0,4 |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,28 |  |
|  |  |  | 41/0,28 |  |  |  |
| 42 |  | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,72 |  |
|  |  |  | 42/0,72 |  |  |  |
| 43 |  | ФЕР27-07-010-01 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | 100 м2 | 4 |  |
|  |  |  | 43/4 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на озеленение |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР47-01-004-06 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м в естественном грунте | 10 шт | 2 |  |
|  |  |  | 1/2 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м | 10 шт | 2 |  |
|  |  |  | 2/2 |  |  |  |
| 3 |  | 16.2.02.03-0038 | Пихта | шт | 7 |  |
|  |  |  | 3/7 |  |  |  |
| 4 |  | 16.2.02.03-0046 | Сосна | шт | 13 |  |
|  |  |  | 4/13 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (толщ.10см) | 100 м2 | 6 |  |
|  |  |  | 5/6 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -6 |  |
|  |  |  | 6/-6 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6 |  |
|  |  |  | 7/6 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на устройство газонного ограждения |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 1,26 |  |
|  |  |  | 1/1,26 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой 0,5 м - 250м | 10 шт | 12,5 |  |
|  |  |  | 2/12,5 |  |  |  |
| 3 |  | 07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные решетчатые сварные | т | 3 |  |
|  |  |  | 3/3 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 2,5 |  |
|  |  |  | 4/2,5 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на прокладку ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,24 |  |
|  |  |  | 1/0,24 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1 |  |
|  |  |  | 2/0,1 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0,39 |  |
|  |  |  | 3/0,39 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 1,3 |  |
|  |  |  | 4/1,3 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | 100 м | 1,3 |  |
|  |  |  | 5/1,3 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР23-04-008-02 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт | 6 |  |
|  |  |  | 6/6 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах - 3 шт. | 10 м3 | 0,14 |  |
|  |  |  | 7/0,14 |  |  |  |
| 8 |  | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 8 |  |
|  |  |  | 8/8 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - песком | 100 м3 | 0,2 |  |
|  |  |  | 9/0,2 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,13 |  |
|  |  |  | 10/0,13 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,13 |  |
|  |  |  | 11/0,13 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на устройство площадки для сбора ТКО |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕР09-05-001-01 | Демонтаж обшивки из стального листа | 100 м2 | 0,19 |  |
|  |  |  | 1/0,19 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР09-08-001-03 | Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м | 100 шт | 0,09 |  |
|  |  |  | 2/0,09 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0351 |  |
|  |  |  | 3/0,0351 |  |  |  |
| 4 |  | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 23,4 |  |
|  |  |  | 4/23,4 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,015 |  |
|  |  |  | 5/0,015 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонного пандуса | 100 м3 | 0,0034 |  |
|  |  |  | 6/0,0034 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,09 |  |
|  |  |  | 7/0,09 |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (каркас конструкции и калиток) | т | 0,19 |  |
|  |  |  | 8/0,19 |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка каркаса сеткой и стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,65 |  |
|  |  |  | 9/0,65 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР07-01-055-09 | Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт | 0,1 |  |
|  |  |  | 10/0,1 |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,65 |  |
|  |  |  | 11/0,65 |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,65 |  |
|  |  |  | 12/0,65 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 10 |  |
|  |  |  | 13/10 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР09-05-014-03 | Установка табличек | шт | 13 |  |
|  |  |  | 14/13 |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа | 100 м2 | 0,26 |  |
|  |  |  | 15/0,26 |  |  |  |
| 16 |  | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 6 |  |
|  |  |  | 16/6 |  |  |  |
| 17 |  | 61.1.03.03-0001 | Изделия домофона до 200 абонентских пультов | шт | 6 |  |
|  |  |  | 17/6 |  |  |  |
| 18 |  | 22.1.02.06-0001 | Ключ абонента домофонный | 10 шт | 65 |  |
|  |  |  | 18/65 |  |  |  |
| 19 |  | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 6 |  |
|  |  |  | 19/6 |  |  |  |
| 20 |  | 01.7.04.10-0011]при | кнопка отпирания | комплект | 6 |  |
|  |  |  | 20/6 |  |  |  |
| 21 |  | ФЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции (мачта под СИП) | т | 0,00924 |  |
|  |  |  | 21/0,00924 |  |  |  |
| 22 |  | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,043 |  |
|  |  |  | 22/0,043 |  |  |  |
| 23 |  | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,2 |  |
|  |  |  | 23/0,2 |  |  |  |
| 24 |  | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм | м | 20 |  |
|  |  |  | 24/20 |  |  |  |
| 25 |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
|  |  |  | 25/0,2 |  |  |  |
| 26 |  | 21.1.06.09-0092 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 | 1000 м | 0,02 |  |
|  |  |  | 26/0,02 |  |  |  |
| 27 |  | ФЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт | 7 |  |
|  |  |  | 27/7 |  |  |  |
| 28 |  | 20.5.02.05-0001 | Коробки типа КП-2 УЗ, для протяжки и разветвления проводов, размер 100x100x56 мм | шт | 7 |  |
|  |  |  | 28/7 |  |  |  |
| 29 |  | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. | 100 м | 0,18 |  |
|  |  |  | 29/0,18 |  |  |  |
| 30 |  | 24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм. | м | 18 |  |
|  |  |  | 30/18 |  |  |  |
| 31 |  | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 1,8 |  |
|  |  |  | 31/1,8 |  |  |  |
| 32 |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2. | 100 м | 0,18 |  |
|  |  |  | 32/0,18 |  |  |  |
| 33 |  | 21.1.04.01-1006 | Кабель витая пара, категория 5e, 4х2х0,51 | 1000 м | 0,018 |  |
|  |  |  | 33/0,018 |  |  |  |
| 34 |  | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 4 |  |
|  |  |  | 34/4 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на монтаж системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕРм10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа (коммутатор) | шт | 1 |  |
|  |  |  | 1/1 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С) | шт | 2 |  |
|  |  |  | 2/2 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕРм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 6 |  |
|  |  |  | 3/6 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (на опоре) | шт | 4 |  |
|  |  |  | 4/4 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕРм11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 | шт | 10 |  |
|  |  |  | 5/10 |  |  |  |
| 6 |  | 22.1.02.01-0011 | F-разъем RTM для кабеля RG-6 обжимной | 100 шт | 0,1 |  |
|  |  |  | 6/0,1 |  |  |  |
| 7 |  | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 6 |  |
|  |  |  | 7/6 |  |  |  |
| 8 |  | 24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ (IP55) диаметром: 20 мм | 10 м | 100 |  |
|  |  |  | 8/60 + 16/40 |  |  |  |
| 9 |  | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 60 |  |
|  |  |  | 9/60 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 6 |  |
|  |  |  | 10/6 |  |  |  |
| 11 |  | 21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 1 |  |
|  |  |  | 11/0,6 + 15/0,4 |  |  |  |
| 12 |  | ФЕРм08-02-420-01 | Коробка ответвительная | 100 шт | 0,06 |  |
|  |  |  | 12/0,06 |  |  |  |
| 13 |  | 20.5.02.06-0021 | Разветвительная коробка | 10 шт | 0,6 |  |
|  |  |  | 13/0,6 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0,4 |  |
|  |  |  | 14/0,4 |  |  |  |
| 15 |  | 20.1.02.18-0001 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 100 шт | 4 |  |
|  |  |  | 17/4 |  |  |  |
| 16 |  | 20.1.02.19-0012 | Трос | м | 400 |  |
|  |  |  | 18/400 |  |  |  |
| 17 |  | ФЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |  |
|  |  |  | 19/1 |  |  |  |
| 18 |  | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,1 |  |
|  |  |  | 20/0,1 |  |  |  |
| 19 |  | цена поставщика | Видеокамера ночного видения уличной установки | шт. | 10 |  |
|  |  |  | 21/10 |  |  |  |
| 20 |  | 20.2.06.05-0013 | Кронштейн для установки IP видеокамеры | шт | 4 |  |
|  |  |  | 22/4 |  |  |  |
| 21 |  | цена поставщика | Коммутатор D-Link DES-1008P+ | шт. | 1 |  |
|  |  |  | 23/1 |  |  |  |
| 22 |  | цена поставщика | Коннектор RJ45 кат.5е8Р8С | шт. | 2 |  |
|  |  |  | 24/2 |  |  |  |

| Благоустройство дворовой территории (нацпроект "Формирование комфортной городской среды"): г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом № 53 корп. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | на валку деревьев и корчёвку пней (16штук) |  |  |  |  |  |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования: приказ №421 от 04.08.2020 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ФЕРр68-34-04 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 160,1 |  |
|  |  |  | 1/160,1 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР01-02-105-09 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см | 100 шт | 0,16 |  |
|  |  |  | 2/0,16 |  |  |  |
| 3 |  | ФСЦпг01-01-01-007 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 113,99 |  |
|  |  |  | 3/113,99 |  |  |  |
| 4 |  | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 113,99 |  |
|  |  |  | 4/113,99 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Генеральный директор ООО «Доверительное управление многоквартирным домом»: ___________ И.Б. Красильников

Подрядчик: ___________________________

Контролирующая организация:  _____________________________